Техническое задание

на изготовление и монтаж оконных блоков

Объект:

"АНО ЦКБ Святителя Алексия"

Адрес объекта: г.Москва, Ленинский проспект, дом 27

Вид работ: изготовление и монтаж оконных блоков и подоконных досок

Описание:

оконные блоки одинарной конструкции из 3.х слойного клееного

бруса древесины хвойных пород,c2.х контурным уплотнителем по периметру

створки, с водоотводным алюминиевым профилем, деревянным капельником

(рисунок и сечения см. в приложении 1,3), горбыльки сквозные.

Материалы:

фурнитура . немецкой фирмы SIEGENIA

AUBI, стеклопакеты

двухкамерные толщ.

40мм, лакокрасочные материалы немецкой фирмы REMMERS.

Цвет изделия:

внутри.белый, снаружи . махагон ( по согласованию с проектной организацией)

Объем:

оконные блоки .50шт./211,25кв.м (см. приложение №2 к Техническому заданию)

подоконная доска .50шт./60,21кв.м (см. приложение №2 к Техническому заданию)

Отчетная документация:

акт выполненных работ, исполнительная документация (сертификаты на материалы, паспорт качества, акт скрытых работ монтаж)