Приложение №2 к извещению (Протокол №31-1 от 18.08.2010г.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по ремонту кровли

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
            1.1. Объект расположен по адресу: г. Москва, _Ленинский проспект, д. 27 строение 3

(больничный корпус АНО ЦКБ Святителя Алексия).

1.2. Существующий объект представляет собой больничный корпус площадью застройки 1814 м2.
            1.3. Цель работ состоит в проведении ремонтно-реставрационных работ по кровле (далее "производство работ") на вышеуказанном здании, согласование проектных решений с органом охраны памятников и АТИ.
            1.4. При разработке методов ведения работ и выборе материалов, используемых в настоящем проекте, необходимо учитывать климатические условия, характерные для г. Москвы.
            1.5. Требования к производству работ определяются следующими документами: 
            - настоящим Техническим заданием;

- технологической картой на проведение данного вида работ;

- эскизным проектом реставрации фасадов;

- колористическим паспортом объекта;

- техническим заданием о состоянии несущих конструкций;
            - строительными нормами и правилами, действующими на территории России;
            - требованиями и нормами пожарной безопасности.
             Все производственные решения должны быть согласованы с Заказчиком в объеме, необходимом для последующей сдачи работ самому Заказчику, проверяющим и контролирующим органом.
             2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
             2.1. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-реставрационных работ и поставку материалов в полном соответствии с вышеописанными документами (смотри п.1.5.) и настоящим ТЗ.
             2.2. Старое кровельное покрытие из листовой стали полностью меняется на новое из кровельной оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, в соответствии с колористическим паспортом объекта

2.3. Существующая обрешетка полностью меняется на новую разреженную из досок хвойных пород размером 40х100 мм.

2.4. Стропильная система местами подлежит усилению, местами - локальной замене элементов (преимущественно мауэрлат).
             2.5. Чердачное перекрытие расчищается от мусора и утепляется по верху настила. Утепление производится по слою пароизоляции минераловатными плитами (типа «Rockwool») толщиной 150 мм с дальнейшим покрытием утеплителя паропроницаемой мембраной.
             2.6. Монтируется техническое освещение из пыле-влагозащитных светильников, (согласно схемы согласованной с Заказчиком).
             2.7. В подкровельном пространстве производится утепление выходов всех инженерных сетей.
             2.8. По балкам чердачного перекрытия  сооружаются мостки из дощатого настила для выхода на кровлю и нужд эксплуатации здания и инженерных коммуникаций (места прокладки настила согласовать с Заказчиком).
             2.9. Поверхности всех деревянных элементов подвергнуть огне-биозащитной обработке составом «Пирилакс».

2.10. Колпаки и вытяжные дефлекторы, выходящие над кровлей меняются на новые.

2.11. В карнизной части монтируются водосточные лотки, желоба и недостающие трубы.
             2.12. Все скрытые работы подтверждать соответствующими актами.